TIIGI JA KANNIKESE 4 MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING

SELETUSKIRI JA KAARDID

Tellija: Heino Palk

Koostaja: Erki Sool

Topterm OÜ

Meegomäe küla, Võru vald,

Võrumaa

info@topterm.ee

Võru 2010

SISUKORD									    LK

SELETUSKIRI									        2

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS					        3

2. PLANEERINGU EESMÄRK, PLANEERITAVA ALA SUURUS, ANDMED   PLANEERINGUALAL OLEVATE KRUNTIDE KOHTA			        3

3. ARVESTAMISELE KUULUVAD DOKUMENDID				        3

4. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS		      3-6

4.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus 						      3-4

4.2 Planeeringuala funktsionaalsed seosed 					        4

4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine 					        4

4.4 Avaliku supluskoha kasutamine 						        4

4.5 Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad 						      4-5

4.5.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus  						       4

4.5.2 Planeeritava tehnovõrkude ja –rajatiste arvestuslikud põhinäitajad ja põhimõtteline lahendus 								       5

4.5.3 Lubatud või keelatud lahendused hoonete ja rajatiste tehnorajatiste

tagamisel 										       5

4.5.4 Tehnovõrkudele ja –rajatistele reserveeritavad maa-alad                                 5

4.5.5 Vajadusel võimalikud tehnovarustuse varjandid                                                5

4.5.6 Tuletõrje veevõtukohtade paiknemine                                                                 5

4.5.7 Tehnovõrkude koondtabel                                                                                     5

4.6 Keskonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks                        5-6

4.7 Planeeringu rakendamise võimalused                                                                     6

4.8 Kooskõlastamise vajadus                                                                                          6

5. DETAILPLANEERINGU KOOSSEISU ESITATAVAD KAARDID JA JOONISED

5.1 Olemasolev olukord M 1:1000

5.2 Tehnovõrkude planeering ( Maaküttetoru paigalduse asendiplaan ) M 1:1000

1. PLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS

Detailplaneeringu koostamise algatamiseks ettepaneku tegija: Heino ja Aili Palk, 07.09.2009.a. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Võru Vallavolikogu 16.09.2009 otsus 299 ``Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Kose alevikus Tiigi ja Kannikese 4 maaüksustel``.

2. PLANEERINGU EESMÄRK, PLANEERITAVA ALA SUURUS, ANDMED PLANEERINGUALAL OLEVATE KRUNTIDE KOHTA

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tiigi ja Kannikese 4 maaüksuste tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine.

Kannikese 4 ja Tiigi maaüksused

Krundi nimi ja tunnus – Tiigi (91804:003:0132), Kannikese 4 (91804:003:2240)

Krundi omanik – Tiigi maaüksus Aili Palk ja Kannikese 4 maaüksus Heino Palk

Krundi maakasutuse sihtotstarve – Tiigi maaüksus on maatulundusmaa ja Kannikese 4 maaüksus on elamumaa

Maaüksuse pindala – Tiigi maaüksus 5984 m² ja Kannikese 4 maaüksus 3639 m² .

Planeeritava ala pindala - Tiigi maaüksus 5984 m² ja Kannikese 4 maaüksus 3639 m²

3. ARVESTAMISELE KUULUVAD DOKUMENDID

* Võru valla ehitusmäärus Võru Vallavolikogu määrus nr. 48 14.09.2005( kätte saadav Võru valla koduleheküljel www.voruvald.ee)

* Võru maakonna teemaplaneering ``Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused``.

* Võru valla üldplaneering( kätte saadav Võru valla koduleheküljel www.voruvald.ee).

* Võru valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava (kättesaadav valla kodulehel www.voruvald.ee).

4. LÄHTESEISUKOHAD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS

4.1. Olemasoleva olukorra iseloomustus

Planeeringualad asuvad Võrumaal, Võru vallas, Kose alevikus. Planeeringuala jääb Võru linna vahetusse lähedusse (ca. 4 km linna keskusest).

Kannikese 4 maaüksus piirneb järgmiste kinnistutega:

Põhjas: Tiigi (maatulundusmaa, katastritunnus 91804:003:0132) ja Kannikese 6 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:2610)

Idas: Riigimaa koos Valgjärvega

Lõunas: Otkamäe (maatulundusmaa, katastritunnus 91804:003:1250) ja Kannikese 2 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:1380)

Läänes: Kannikese 1 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:0690) ja Kannikese 3 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:0700)

Tiigi maaüksus piirneb järgmiste kinnistutega:

Põhjas: Mäeotsa talu (maatulundusmaa, katastritunnus 91804:003:0190)

Idas: Idas: Riigimaa koos Valgjärvega

Lõunas: Kannikese 4 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:2240) ja Kannikese 6 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:2610)

Idas: Kannikese 5 (elamumaa, katastritunnus 91804:003:0670) ja maatükk nr. 104 (maatulundusmaa, katastritunnus 91804:003:0131)

Kannikese 4 maaüksuse põhjapoolne külg ja Tiigi idapoolne külg on piiritletud metsaga-alaga kokku Kannikese 4 maaüksusel 880 m² ja Tiigi maaüksusel 3439 m² metsamaad. Mõlemad maaüksused langevad reljeefselt Valgjärve suunas

4.2 Planeeringuala funksionaalsed seosed.

Võru vallas Kose alevikus planeeritavatele planeeringualad paiknevad olemasolevas elamurajoonis. Liiklusskeem, sh juurdepääsuteed, jalgteed, sõiduteed on eelnevalt rajatud ning antud detailplaneering täiendavaid lahendusi ja muudatusi ei hõlma.

4.3 Planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine.

Planeeringuga ei muudeta kruntide suurusi ega piire.

4.4 Avaliku supluskoha kasutamine

Võru valla üldplaneeringugu järgi asub avalik supluskoht planeeringualadest eemal.

Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale.

Hetkel kehtib Valgjärve ning Valgjärve ja Verijärve vahelise oja ehituskeeluvöönd, mis metsamaal ulatub 50 meetrini. Antud detailplaaneringuga on plaanis tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine ehituskeelu vööndisse.

4.5 Tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad.

4.5.1 Olemasoleva olukorra iseloomustus.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tiigi ja Kannikese 4 maaüksuste tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine. Kannikese 4 eramut planeeritakse maakütte seadme paigaldust ning maakütte torustik planeeritakse paigaldada Tiigi kinnistule ehituskeelu vööndisse vastavalt maaküttetoru paiknemise skeemile.

4.5.2 Planeeritava tehnovõrkude ja –rajatiste arvestuslikud põhinäitajad ja põhimõtteline lahendus.

Kannikese 4 paikneva hoone küte on planeeritud lahendada lokaalse maa-vesi tüüpi soojuspumbaga, mille külmaaine torustik paigaldatakse Tiigi kinnistule. Torustiku kogupikkus on 900 m kolmes kontuuris 3x 300 m PEM 40x2,4 mm, mis kokku hõlmavad ligikaudu 1000 m2 maapinnast. Torustiku paigaldussamm on ca. 1 m. Külmaine torustiku 6 otsa ühendatakse kollektoriga. Kollektor ühendatakse magistraaltorustikuga. Magistraaltorustik ja maakütte torustik paigaldatakse 1,2 meetri sügavusele maapinda ja ühendatakse majasisese maakütte seadmega.  Paigutatavad torud valmistatud kõrgtihedast polüeteenist (HDPE), mis on keskkonnasõbralik ning väga vastupidav ilmastikutingimustele ja mehaanilistele mõjutustele.

Peale torustike ja jaotuskaevu paigaldamist taastada veekogukalda ja kollektortrassi endine olukord.

Antud planeeringuga ei muudeta veevarustuse, heitvee ja sadevee kanalisatsiooni, elektrivarustuse, välisvalgustuse ja sidevarustuse tehnovõrkude ja –rajatiste asukohti ega liitumisi.

4.5.3 Lubatud või keelatud lahendused hoonete ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel.

Täiendavaid piiravaid lahendusi hoonete ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel ei seata.

4.5.4 Tehnovõrkudele ja –rajatistele reserveeritavad maa-alad.

Maakütte magistraaltorustiku omavaheline vahekaugus on 1,5 m. Tagamaks torustiku säilimise, reserveerida 1 meetri laiune kaitsevöönd mõlemale poole magistraaltorustikust., vastavalt tehnovõrkude asendiplaanile.

4.5.5 Vajadusel võimalikud tehnovarustuse varjandid.

Vajadus võimalike erinevatele tehnovarustuse varjantidele puudub.

4.5.6 Tuletõrje veevõtukohtade paiknemine.

Antud planeeringuga tuletõrje veevõtukohti ei  lahendata.

4.5.7 Tehnovõrkude koondtabel.

Maaküttetoru PEM 40x2,4 mm 3x300m kokku 900 meetrit.

Magistraaltoru majast kollektorini paigaldatuna maasse PEH 63x3,8 mm 2x30m kokku 60 meetrit

Kollektor koos kaevuga 1 kompl.

4.6. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks.

Torustik kaevatakse Valgjärve kaldale. Külmaainena kasutatakse torustikus vee ja etanooli segu (ca 1200 liitrit) vahekorras 1:3. Etanool on looduses biolagunev ning kujutamata olulist ohtu elukeskkonnale. Etanooli toksilisus on tunduvalt väiksem võrreldes küttesüsteemides laialt kasutatava etüleen- või propüleenglükooliga. Lisaks on paigaldatav torustik ilma liitekohtadeta, mis vähendab oluliselt võimalust külmaine lekkimiseks.

4.7. Planeeringu rakendamise võimalused.

Planeeringu väljaehitamisega võivad tegeleda vastava tegevusala spetsialistid (ettevõte, kes omab vastava tegevusala MTR registreeringut). Väljaehitamisel on vajalik kaeveluba.

4.8 Kooskõlastamise vajadus

Detailplaneeringule hangitakse planeeringu koostaja poolt kooskõlastused:

Planeeringualaga piirnevate kinnisasjade omanikelt;

Keskkonnaameti Põlva-Võru-Valga regioonilt;

Võru Vallavalitsuselt;

Võru Päästeteenistuselt;

Võru Maavalitsusest;

Maa-Ametist;